厦门同集热电有限公司

5#输煤皮带更新(二次)招标文件

项目编号：技术052[2020]013

厦门同集热电有限有限公司

二○二〇年七月

- 投标邀请书

厦门同集热电有限公司对5#输煤皮带更新项目进行二次招标，欢迎有资质单位前来投标。

- 项目概况

- 项目名称：5#输煤皮带更新

- 服务地点：厦门同集热电有限公司

- 项目简介：需要更新的#5输煤皮带输送长度26.2米，输送速度1.25m/s，带宽：650mm，倾斜度：0°，滚筒直径：Φ500mm（绫胶Φ550mm）；其中更换的皮带主材由招标方提供。

- 资金来源：企业自筹

- 服务周期：合同签订后，具体安装日期由双方协商，安装调试时间须在8小时内完成。

- 投标方资格要求

2.1 响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和相应的资质证书复印件并加盖公章。

2.2 投标方应取得建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质认定证书，提供复印件并加盖公章。

2.3 近三年内至少3项工业皮带安装业绩，提供业绩合同复印件并加盖公章。

2.4 投标方若为法定代表人需提供身份证复印件并加盖公章。

2.5 投标方若为授权代理人，需提供法人授权委托书及被委托人身份证复印件并盖公章。

- 投标截止时间

- 投标文件需于2020年 8 月 6 日下午14:00（北京时间）之前提交到厦门市同安区美禾三路399号，厦门同集热电有限公司1楼103技术与设备管理部。

- 招标方有权拒绝接受迟到的投标文件。

3.3 投标文件需盖单位公章，装入文件袋，所有可开启口密封后都必须加盖公章，并在封面留下投标项目名称及联系方式，否则视为无效标。

- 开标时间和地点

- 招标方将于2020年 8 月 6 日下午14:00（北京时间），在厦门同集热电有限公司一楼106会议室开标。

- 开标时欢迎所有投标方参加开标会议，投标方代表应签名以证明其出席开标会议，投标方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 评标原则

通过资格审查后，同等条件下，最低价中标（该项目不做二次报价）。

- 联系人

黄延锻、周駍（联系电话：0592-7396293）

- 监督电话

0592-6800131，邮箱：hfjw@xmhaifa.com

厦门同集热电有限公司

2020年7月29日

第二部分 投标方须知

备注：

- 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如投标方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

- 招标文件中所述技术要求，应视为保证实现本服务项目所需要的最低要求，如有遗漏，投标方应予以补充，否则，一旦成交将认为投标方认同遗漏部分并免费提供。

本次招标为同集热电5#输煤皮带更新招标，招标方为厦门同集热电有限公司。投标方请仔细阅读本招标文件的内容以保证提交完整有效的投标文件参加投标活动。

- 招标文件

- 投标邀请书

- 投标方须知

- 服务规范与要求

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 投标文件的编制

- 投标函；

- 投标报价表；

- 法定代表人身份证明书或法人授权委托书被受委托人身份证复印件；

- 关于资格的声明函；

- 投标方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件；

- 企业相关资质证明文件等（加盖投标单位公章）；

- 招标文件要求的其他证明资料；

- 相关业绩证明，提供合同复印件；

- 投标方认为需要提供的其他资料。

- 投标文件的递交

- 投标文件的递交。投标方必须按投标邀请书的要求在规定的时间内将投标文件送达规定的地点。

- 迟到的投标文件。招标方对于迟到的投标文件有权拒绝接收。

- 投标文件的修改与撤回。投标方在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标方递交请求修改其投标文件的通知。但在投标截止以后，不能修改投标文件。修改后的招标文件应按要求密封等，并在投标截止时间前送达招标方。

- 开标与评标

- 开标

- 招标方将按照招标公告中规定的时间，在厦门市同安区美禾三路399号厦门同集热电有限公司一楼106会议室开标。

- 开标时欢迎所有投标方参加开标会议，投标方代表应签名以证明其出席开标会议，投标方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 投标方代表可监督检查投标文件的密封情况。

- 开标时，投标文件有下列情况之一者将被视为废标。

4.1.4.1投标文件袋封面未标识和密封；

4.1.4.2投标文件密封处未加盖投标方公章；

4.1.4.3投标截止时间以后送达的投标文件。

- 评标

- 本项目采用最低价中标。通过资格审查后，同等条件下，最低价中标（不做二次报价）。

- 评标将在开标后进行。评标小组对具备实质性的投标文件进行评估和比较。评标小组成员由招标方相关人员组成，评标小组将严格按照招标文件的要求和条件对所有投标文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件未按招标文件规定盖投标单位公章及签字；

- 投标文件附有招标方不能接受的条件的。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

招标方将根据评标意见，把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求的投标方，被确定的中标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

评标结束后，招标方根据评标结果，在投标文件有效期截止前向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

中标人应在接到中标通知书后30天内，与招标方尽快签订合同，招标方和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

第三部分服务规范与要求

- 公司概况

厦门同集热电有限公司现有2台35t/h循环流化床燃煤锅炉及配套汽轮发电机组，公司遵照国家产业政策，致力发展工业区集中供热，是厦门市同安轻工食品园区热电联产、资源综合利用型循环经济企业。公司主要有办公楼、倒班宿舍、汽机车间、公用水泵房、循环水泵房、化学水车间、检修车间、材料库房、油泵房、干煤棚、脱硫岛、脱硝雨棚、亚氯酸钠储藏间、配电间、臭氧设施、氧罐区、脱硝（SNCR）、电除尘、油锅炉（古龙）等二十余处建筑、电气及生产设备。

- 服务内容及要求

2.1根据招标方工作要求，投标方按照国家相关法律法规要求，完成厦门同集热电有限公司5#输煤皮带更新，其中主材皮带招标方提供。主要包括但不限于：

①#5输煤皮带输送长度26.2米，输送速度1.25m/s，带宽： 650mm，倾斜度：0°，滚筒直径：Φ500mm（绫胶Φ550mm）。

②在皮带上分别有三个分煤器把煤导入1#，2#炉煤仓。

③在主动滚筒下方安装自动刮煤器

④拆除旧皮带，搬运至甲方指定地点

⑤欢迎投标方投标前现场实地考察

2.2更新皮带技术要求：

①投标方应对5#输煤皮带更新正确设计施工方案，施工后在正常工况下均能安全、持续运行，不得出现跑偏现象，没有过度的应力、振动等其他问题。

②应采用先进、可靠的施工技术、设备及相应的施工辅材。

③皮带对接工艺采用冷胶粘接。

④贴合面不许有鼓泡。

⑤输送带工作面和非工作面以及绕入方向正确，其中心应与托辊中心一致。

⑥在切割时胶层与帆布层之间应有0.5mm残留层，在帆布层之间应有0.3mm残留层。

⑦胶粘表面始终需保持干净，防止粘土油污，水或灰尘，要防止尼龙帆布受潮而出现气泡、脱层等现象。

⑧要求不停产安装，具体安装日期双方协商，安装调试时间8小时内完成（含机台停运拆除旧皮带，安装新皮带，胶接，固化及调校等），拆除的旧皮带搬运至我司指定地点。

以上标准，如有更新按最新标准执行。

2.3 验收：投标方按合同约定施工完成后，经检查达到合同的具体相关规定，施工质量验收符合国家相关标准后，试运行168小时且工作正常，方可进行验收。

2.4质保期：自验收通过之日起一年内为质保期，质保期内投标方负责处理5#输煤皮带的安装缺陷及故障。

3报价及付款方式

- 报价方式

- 投标人须以人民币报价，本次报价包含项目完成全过程所需所有费用，含勘查费、差旅费、材料费(主材皮带招标方提供)、安装费、人工费、措施费、劳保费、税费等，包含相应税率增值税。项目为固定价业务，一经中标不再追加任何费用。

- 报价人的总报价中，应含开具 9 %税率的增值税专用发票的税额。

- 付款方式

合同正式签订生效，投标方完成施工后经168小时试运行无异常，按合同相关规定验收合格后。招标方收到中标方开具相应税率的合同全额增值税专用发票后10个工作日内，将合同价款的90%支付给投标方指定的银行账户，剩余10%作为质保金，一年后无息付清。

4其他事项

- 中标方应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，招标方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向招标方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定中标方后，中标方应严格依据采购文件及投标文件签订合同，并依据服务合同履行义务，如有违约，招标方有权追究违约方的违约责任。

- 投标方认为需招标方配合的事宜。

- 投标方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在投标文件中注明。

- 中标方必须凭中标通知书的原件与招标方签订合同。

- 中标方必须于中标通知书发出之日起，10日内领取中标通知书原件，未按规定领取的，视为中标方放弃中标资格。

4.7 投标方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时招标方将保留要求投标方提供原件予以核查的权利。

- 投标方认为有必要提供的其它技术资料。

- 报价有效期必须不少于30天。

第四部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与招标文件、投标报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门同集热电有限公司

住所地：厦门市同安区美禾三路399号

# 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规相关规定，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，共同签订《5#输煤皮带更新》合同，供双方共同遵守。

一、项目概况：

1、项目名称：5#输煤皮带更新

服务地点：厦门同集热电有限公司厂区。

2、服务内容：完成同集热电5#输煤皮带更新

3、服务要求：

乙方应根据甲方要求，对5#输煤皮带更新正确设计施工方案，施工后在正常工况下均能安全、持续运行，不得出现跑偏现象，没有过度的应力、振动等其他问题。

4、承包方式：总承包（主材皮带由甲方提供）

5、工期：合同签订后，具体安装日期双方协商确认，安装调试时间须在8小时内完成。

6、合同价款（含相应税率增值税）：

7、付款方式：合同正式签订生效，甲方完成施工后经168小时试运行无异常，按合同相关规定验收合格后。甲方收到乙方开具 9 %税率的合同全额增值税专用发票后10个工作日内，将合同价款的90%支付给乙方指定的银行账户，剩余10%作为质保金，一年后无息付清。

二、双方现场代表：

1、甲方代表：         　职务

2、乙方代表：           职务

三：服务要求

1、①甲方应对5#输煤皮带更新正确设计施工方案，施工后在正常工况下均能安全、持续运行，没有过度的应力、振动等其他问题。

②应采用先进、可靠的施工技术、设备及相应的施工辅材。

③皮带对接工艺采用冷胶粘接。

④贴合面不许有鼓泡。

⑤输送带工作面和非工作面以及绕入方向正确，其中心应与托辊中心一致。

⑥在切割时胶层与帆布层之间应有0.5mm残留层，在帆布层之间应有0.3mm残留层。

⑦胶粘表面始终需保持干净，防止粘土油污，水或灰尘，要防止尼龙帆布受潮而出现气泡、脱层等现象。

⑧要求不停产安装，具体安装日期双方协商，安装调试时间8小时内完成（含机台停运拆除旧皮带，安装新皮带，胶接，固化及调校等），拆除的旧皮带搬运至我司指定地点。

以上标准，如有更新按最新标准执行。

2、验收：乙方按合同约定施工完成后，经检查达到合同的具体相关规定，施工质量验收符合国家相关标准后，试运行168小时且工作正常，方可进行验收。

3、质保期：自验收通过之日起一年内为质保期，质保期内乙方负责处理5#输煤皮带的安装缺陷及故障。

四、服务内容

根据甲方工作要求，乙方按照国家相关法律法规要求，完成厦门同集热电有限公司5#输煤皮带更新，其中主材皮带甲供。主要包括但不限于：

①#5输煤皮带输送长度26.2米，输送速度1.25m/s，带宽： 650mm，倾斜度：0°，滚筒直径：Φ500mm（绫胶Φ550mm）。

②在皮带上分别有三个分煤器把煤导入1#，2#炉煤仓。

③在主动滚筒下方安装自动刮煤器

④拆除旧皮带，搬运至甲方指定地点

五、甲乙双方责任和义务

- 甲方责任和义务

- 为乙方工作人员提供施工现场所需的工作条件，并安排1名熟悉情况的人员配合现场施工并提供所需的相关技术文件和资料。

- 依据本合同规定付款。

2、乙方责任和义务

- 接受甲方的安排，在甲方具备施工条件的情况下委派专业人员到场施工。

- 对履行本协议过程中所知悉的甲方的商业秘密（包括但不限于甲方所提供的资料等）承担保密义务，且该保密义务应当不受时间限制而持续有效。

- 乙方确保具备履行本协议的相关资质及要求。

六、纠份解决办法：

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

七、合同生效：

1、合同订立时间　2020  年  　月    日

2、合同订立地点：厦门同集热电有限公司

3、本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

4、本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效；乙方完成5#输煤皮带更新，合同费用结清后终止。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：厦门同集热电有限公司              乙方：

代表：                                  代表：

电话：7396293  	  电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	  传真：

开户银行：建行厦门分行集美支行           开户银行：

帐号：35101556001050000117               帐号：

第五部分 投标文件格式

- 投标函（见附件1）；

- 投标报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书或法人授权书、被授权人身份证复印件（见附件3）；

- 关于资格的声明函（见附件4）；

- 廉洁承诺书（见附件5）；

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件；

- 企业相关资质证明文件等（加盖投标单位公章）；

- 招标文件要求的其他证明资料，包括特殊工种资格证，提供证书复印件；

- 相关业绩证明，提供合同复印件；

- 投标方认为需要提供的其他资料。

附件1 投标函

厦门同集热电有限公司：

1、我方已仔细研究了                 （项目名称）的招标文件全部内容，愿意以人民币            的投标总报价，含相应税率增值税。服务期限自合同签订之日起90天内。按照招标文件、服务合同和技术规范要求承接本招标范围内的服务，并承担法律法规规定的责任和义务。

2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，5#输煤皮带更新项目及标准均符合国家有关标准要求。

4、本投标函及投标文件属于合同文件的组成部分。

5、我方承诺按招标文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的服务期限内完成所有服务。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反招标文件规定的任何一种情形。

投标方：   （盖章）

法定代表人或授权代理人：签字或盖章

日期： 年  月   日

附件2 投标报价表

5#输煤皮带更新

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |

备注：以上价格均为含税价（税率 9 %），包含项目完成全过程所需所有费用，含勘查费、差旅费、材料费(主材皮带甲供)、安装费、人工费、措施费、劳保费、税费等，一经中标不再追加任何费用。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人签名：

联系方式：

附件3 法人授权委托书

授权声明： （投标单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与（投标项目）  项目的投标，该代理人在投标及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

授权代理人身份证号码：

日期：

附件4 法人授权委托书

授权声明： （投标单位名称）  法定代表人         授权   （分公司名称） 为我公司的代理单位，以本公司的名义负责参与 （投标项目）  项目的投标，以及总公司资质使用的授权，该代理单位在投标及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理单位无转委托权，特此委托。

授权单位（公章）：

法人代表签字：

被授权单位：

日期：

附件5 关于资格的声明函

致：厦门同集热电有限公司

关于贵司              招标项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的                   （项目名称）服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、 响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和相应的资质证书复印件并加盖公章。

2、投标方应取得建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质认定证书，提供复印件并加盖公章。

3 近三年内至少3项工业皮带安装业绩，提供业绩合同复印件并加盖公章。

4、投标方若为法定代表人需提供身份证复印件并加盖公章。

5、投标方若为授权代理人，需提供法人授权委托书及被委托人身份证复印件并盖公章。

法定代表人或授权委托人签字：

投标单位：       （盖公章）

附件6 廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门同集热电有限公司开展报价、投标业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向厦门同集热电有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门同集热电有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为厦门同集热电有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为厦门同集热电有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门同集热电有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门同集热电有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门同集热电有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现招标方工作人员违反廉洁从业行为的，投标方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若招标方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 投标方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门同集热电有限公司建设项目、物资采购投标活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

投标单位（盖章）：

日期：