厦门海发环保能源股份有限公司

电磁除铁器采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：HFHN-XY2020-015

厦门海发环保能源股份有限公司

2020年7月

第一部分 采购邀请书

厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部电磁除铁器采购项目 进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

- 项目概况

- 项目名称：电磁除铁器采购项目

- 项目地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路288号，招标人厂区内

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 供货周期：合同签订后50天内完成供货。

- 报价方资格要求

- 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，注册资本不低于人民币1000万元(外企注册资本按开标当日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价统一转换为人民币)，并提供营业执照复印件并加盖公章。

- 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

- 自2017年1月1日至投标截止日期前，报价方必须具备国内不少于5个电厂项目除铁器（配套带宽B≥650mm）的运行业绩，并提供合同复印件并加盖公章。

- 报价截止时间

- 报价文件须于2020年08月06日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼技术与设备管理部。

- 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

- 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

- 谈判时间和地点

- 采购方将于2020年08月06日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 项目限价

本项目设最高限价人民币4.7万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

- 评审原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 联系人

袁安超（联系电话：0592-6807568）

- 监督电话

0592-6800131，邮箱：hfjw@xmhaifa.com

厦门海发环保能源股份有限公司

2020年07月30 日

第二部分 谈判须知

备注：

- 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

- 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

本项目为电磁除铁器采购竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：电磁除铁器采购项目 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2020-015 - 质量要求：合格 - 供货周期：50日历天 |
| 2 | 响应人资格要求 - 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，注册资本不低于人民币1000万元(外企注册资本按开标当日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价统一转换为人民币)，并提供营业执照复印件并加盖公章。 - 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 - 自2017年1月1日至报价截止日期前，报价方必须具备国内不少于5个电厂项目除铁器（配套带宽B≥650mm）的运行业绩，并提供合同复印件，加盖公章。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起 60 天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2020年08月06日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼技术与设备管理部 |
| 7 | 谈判时间：2020年08月06日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。投标报价方未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 技术规范书

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

- 提供自2017年1月1日至报价截止日期前，国内不少于5个电厂项目除铁器（配套带宽B≥650mm）的运行业绩，并提供合同复印件并加盖公章

- 质量保证及售后服务承诺书；

- 主材料及主要设备品牌清单；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的谈判文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

- 评审成交原则。本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到中标通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

第三部分 技术规格及要求

- 总则

- 本技术规范书仅适用于厦门海发环保能源股份有限公司3×75t/h中温中压循环流化床锅炉输煤系统3#输煤皮带，带宽B=650mm悬挂式电磁除铁器设备的采购。它包括对悬挂式电磁除铁器设备的功能设计、结构性能、供等方面的技术要求。

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方方保证提供符合本技术规范和有关最新工业标准的成熟优质产品。

- 本技术规范所使用的标准如与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。如与国家颁布执行的最新标准发生矛盾时，应按最新标准执行。

- 若本技术规范书前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由采购方确定。

- 本技术规范书经采购方和报价方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。如报价方不遵守本技术规范书，采购方有权拒受货、拒付款。

- 供货范围总体性能保证由报价方负责保证，系统应达到设计要求和满足运行需要。

- 在设备安装过程中及全部设备性能试验合格运行一年以内，如发生制造、质量问题，应由报价方免费修理或更换；若因保管、使用不当使设备损伤，由报价方协助解决有关问题，做好技术服务工作。

- 设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，报价方保证采购方不承担有关设备专利的一切责任。

- 本技术规范为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

- 工程概况

本次采购1套电磁除铁器用于采购方输煤系统除去燃煤中的铁磁性杂物，悬挂安装于采购方细碎楼3#输送带带头。采购范围主要包括：电磁除铁器本体，整流控制柜，吊挂装置，行走装置、轨道、无磁托辊、滑轮滑线等设备的供货。

- 标准和规范

悬挂式电磁除铁器的设计、制造、安装、验收应以中国国家标准为基础，应满足（但不限于）下列标准和规范：，下述标准均应为报价截止日时的最新有效版本。

- JB/T7689-2012 悬挂式电磁除铁器

- GB/T25706     矿山机械产品型号编制方法

- GB/T13306     标牌

- GB/T13384     机电产品包装通用技术条件

- GB/T191       包装储运图示标志

- GB/T6388      运输包装收发货标志

- 技术规格及要求

- 参数要求

电磁除铁器主要性能参数

| 名称 | # 参数 | # 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | # 电磁除铁器 | 悬挂式 |
| 数量 | 1台 |  |
| 皮带宽度 | 650mm |  |
| 适用带速 | ≤4.5m/s |  |
| 励磁功率 | ≤7KW |  |
| 磁感应强度 | ≥120 mT |  |
| 吸铁能力 | 0.1-25Kg |  |
| 最小吸引高度 | 280mm |  |
| 冷却方式 | 自然冷却 |  |
| 卸铁方式 | 人工卸铁 | 断电卸铁 |
| 运行方式 | 一对一 |  |
| 行走装置 | 电动行走小车单车单轨 |  |
| 工作制 | 连续工作制 |  |

- 电磁除铁器技术要求

- 除铁器应符合悬挂式电磁除铁器等相关规范标准要求，并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。

- 除铁器绕组对机体的绝缘电阻在冷态下不应小于10MΩ。

- 除铁器绕组对机体的绝缘应保证在下列表所列条件下，承受50Hz交流试验电压1min而无击穿或闪络现象。

| 实验地点的海拔（m） | 额定绝缘电压V |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＞60～380 | ＞380～660 |
|  | 试验电压V |  |
| 0～500 | 2400 | 3000 |
| ＞500～1000 | 2300 | 2850 |

- 除铁器绕组的极限温升不应超过下列数值：

F级绝缘时≯115℃，H级绝缘时≯140℃。

- 除铁器应有可靠的接地设施，接地处应有明显的接地符号。

- 除铁器各个运转部位应转动灵活。减速器应运转平稳，各密封处不应漏油，其油温升不应超过40℃

- 除铁器的悬挂装置的破断载荷不应低于其本体重量的6倍。

- 除铁器的噪声声压级不应超过85dB（A）。

- 除铁器外露非加工金属零件的表面涂漆应均匀，不应有脱落、剥落、裂纹和流痕等缺陷。

- 除铁器成套供应包括除铁器本体、整流控制柜。

- 除铁器选用的吊挂装置、行走装置、轨道等配套装置的型号、规格、参数应完全符合国家、行业相关技术规范。

- 机械部分

- 除铁器钢结构件应具有足够的刚度和强度。外观应光滑美观，所有焊缝均应打磨光滑，悬挂设施如吊环、耳子等必须安全牢固且满足长期实用的要求，使用寿命30年。

- 电磁除铁器安装在单根轨道上，同时应配置1件电动单轨行车及悬挂吊具。悬挂吊具的高度按招标方安装现场实际高度考虑，吊具应能根据实际安装高度进行调节。

- 除铁器满足行业标准JB/T7689-2012 《悬挂式除铁器》且按照JB/T5000.12《重型机械通用技术条件涂装》规定进行设备涂装。

- 除铁器为连续工作制，其磁力足以分离煤流中各种类型的铁件及磁性的金属等，清除铁件的最小重量为0.1kg，最大重量不得小于25kg。

- 控制和电气部分

- 报价方应提供除铁器动力、控制用的所有电气设备包含控制箱，采购方仅提供1路交流380V/220V电源，三相四线。其它等级电源由投标方自行解决。配套提供的控制柜(箱)及柜（箱）内的支撑件应有足够的强度能经受住搬运、安装产生的所有应力，保证不变形。

- 所有控制柜均采用双层门，按钮、转换开关、指示灯等电气元件应装在内柜门上，外柜门设有玻璃观察窗口，可以观察到运行和位置指示，外柜门应具有良好的密封、防护等级。就地控制箱采用不锈钢材质，厚度1.5mm，防护等级IP54。控制柜内电器元件按施耐德产品及同等品质选型，元器件的安装布置及接线方式要便于检修维护。

- 除铁器具备就地手动控制和远方控制。

- 报价方提供就地控制柜内设有就地/远方切换开关，合、分闸按钮，运行状态显示等。当切换开关切换至远方，就地无法操作。就地控制柜门内侧应附有电气原理图。

- 报价方配套电动机采用国家二级能耗及以上标准的电机。除铁器行程开关，由报价方配置提供。

- 电磁除铁器和电动机必须配置不限于短路、过载、缺相等相应的保护装置，还应考虑系统设备之间的联锁保护，确保电磁铁和电动机的安全运行。

- 电控柜与外部的连接通过专用的接线端子进行连接，并留有接线和维护空间。

- 技术参数表，表格数据由报价方补充填写（单台）。

| 一、电磁除铁器本体 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 电磁除铁器型号 |  |  |  |
| 2 | 适合皮带宽度 | mm | 650 |  |
| 3 | 适用带速 | m/s |  |  |
| 4 | 额定悬挂高度 | mm |  |  |
| 5 | 磁感应强度 | mT |  |  |
| 6 | 励磁功率 | Kw |  |  |
| 7 | 冷却方式 |  |  |  |
| 8 | 吸起件重量 | kg |  |  |
| 9 | 最小吸引高度 | mm |  |  |
| 10 | 卸铁方式 |  |  |  |
| 11 | 工作制 |  |  | 连续 |
| 12 | 外形尺寸 | mm |  |  |
| 13 | 单台重量 | kg |  |  |
| 二、电磁除铁器吊装装置、行走装置及轨道 |  |  |  |  |
| 1 | 悬挂方式 |  |  | 水平安装 |
| 2 | 吊挂索具形式 |  |  |  |
| 3 | 行走装置 |  |  | 电动单轨单车 |
| 3.1 | 驱动电机功率 | kw |  |  |
| 3.2 | 驱动电机电压 | v |  |  |
| 3.3 | 驱动电机防护等级 |  |  | IP54 |
| 3.4 | 驱动电机绝缘等级 |  |  |  |
| 4 | 轨道 | m | 6 | 轨道与行走小车相配套 |
| 三、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 电控柜型号 |  |  | IP54 |
| 2 | 控制方式 |  |  | 一对一 |
| 3 | 电控柜至除铁器连接线缆 | m | 25 |  |
| 4 | 吊挂索具长度 | m |  | 吊挂点至除铁工作点高度5米 |
| 5 | 无磁托辊 | 个 | 6 | 规格Φ89,L250 |
| 6 | 滑轮、滑线 | 套 |  | 长度、数量满足现场安装需求 |
| 7 | 行程开关 | 套 |  |  |

- 供货范围

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除铁器本体 | 套 | 套 |  |  |
| 2 | 整流控制柜 | 台 | 台 |  |  |
| 3 | 吊挂锁具装置 | 套 | 套 |  |  |
| 4 | 行走装置 | 套 | 套 |  |  |
| 5 | 轨道 | 根 | 根 |  |  |
| 6 | 无磁托辊 | 根 | 根 |  |  |
| 7 | 滑轮、滑线 | 套 | 套 |  |  |
| 8 | 行程开关 | 套 | 套 |  |  |
| 9 | 备品备件（若有） | 套 | 套 |  |  |
| 10 | 专业工具（若有） | 套 | 套 |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |

- 质量保证及售后服务

- 质量保证

- 设备的设计应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑设备使用地环境和使用条件的影响。

- 设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料。零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

- 报价方应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

- 报价方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 按国家规定的有关规范标准及相关技术规定，除铁器及其配套设备的材料、性能、安装等质量标准，符合《悬挂式电磁除铁器》JB/T7689-2012及其他在用相关规范、标准要求。

- 售后服务

- 报价方应在报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

- 质量保证期为项目经招标方组织验收，最终验收合格之日起12个月。在质保期内发生问题，成交供应商必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由报价方自行负责。

- 报价方应有健全的售后服务管理体系和完整的售后服务工作程序，并设有专门的售后服务部门，对产品在现场的安装指导及售后服务中，坚持用户至上的原则。

- 因成交供应商的指导错误（含图纸、资料错误）或者在质保期内因设备质量原因，发生设备和部件损坏，或不能正常使用时，成交供应商无偿进行修理或更换。

- 质保期满后，成交供应商应提供终身维修，采购方只付零配件的费用。成交供应商能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应。

- 技术资料及服务

- 技术文件及图纸

- 报价方向采购方提供完整、详尽的关于储存、验收、安装、调试、运行及维修方面的技术资料。

- 报价方提供的技术资料中应包括设备和部件的检验、试验、安装、运行和维护等方面的技术数据，说明书、有关图纸以及有关规程、规范、标准及其它技术资料。

- 报价方提供技术文件的范围也应满足本技术协议其它部分的要求。

- 报价方提供的技术文件应为本项目专用的技术资料。

- 报价方应提供下列技术文件和图纸，但不限于此：

- 产品质量合格证文件；

- 产品使用说明书；

- 设备总装图 ；

- 设备安装图及有关的接口资料；

- 设备运行、操作说明书；

- 备品备件和专用工具一览表；

- 技术参数表；

- 电气及控制原理资料。

- 安装、调试、培训

本次竞争性谈判采购，报成交供应商为采购方提供符合行业规范及本技术规范的合格产品，具体安装由采购方负责。但当采购方要求报价方现场服务时，成交供应商在接到采购方通知24h内给予答复，服务人员72h内通过电话指导或到达现场，无偿进行设备安装及设备调试工作。另外，对采购方人员在运行、维护和试验等方面，成交供应商负责指导采购方人员正确理解设计意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和管理中要遵守的规则等方面的综合知识。

- 标志、包装、运输和贮存

- 除铁器应在明显而适当的位置固定产品标牌。其标牌应符合GB/T13306的规定，并标明下列内容：

- 制造厂名称和地址；

- 产品名称及型号；

- 主要技术参数；

- 产品执行的标准编号

- 出厂编号及生产日期。

- 除铁器本体、整流控制柜和配套装置等宜采用封闭包装，包装应符合GB/T13384的要求。包装应坚固耐震、通风防雨，并符合陆运或水路运输要求。

- 除铁器的包装标志应符合GB/T191和GB/T6388的要求。

- 验收标准与要求

- 成交供应商应严格按技术规范要求进行产品制造和供货，满足使用条件。

- 成交供应商所提供的产品和服务必须符合国家标准规定，符合国家有关环保标准。

- 项目的验收标准应符合相应的国家标准以及竞争性谈判文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

- 报价及付款方式

- 报价方式:报价方须以人民币报价，报价应含运卸费、设备费、材料费、人工费、措施费、税费等全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为13％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 付款方式

- 合同正式签订生效，采购方收到成交供应商出具合同总价30％增值税专用发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的30%款项作为预付款。

- 成交供应商完成设备的供货，经验收合格，采购方在收到成交供应商提交至合同总价80%增值税专用发票，采购方在10个工作日内支付成交供应商至合同总价80%款项作为到货款。

- 电磁除铁器经安装、调试运行合格后（或因采购方原因未进行安装调试，设备到货30天后），采购方在收到成交供应商方提交至合同全额增值税专用发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商至合同总价97％的款项作为验收款。

- 预留合同总价3％作为质保金，质保期一年，质保期满后无质量问题，采购方无息支付成交供应商质保金。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 报价方若有其它方面特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 成交供应商必须凭中标通知书与采购签订合同。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

第四部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与招标文件、投标报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

# 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规相关规定，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，共同签订《电磁除铁器采购项目》合同，供双方共同遵守。

- 工程概况

- 项目名称：电磁除铁器采购、安装项目。

- 项目地点：厦门海沧新阳工业区。

- 项目内容：电磁除铁器采购。

- 工期要求：合同签订生效后，乙方30天内完成设备的供货。

- 合同价款（含13%税）：人民币                    元 。

- 付款方式：

- 合同正式签订生效，甲方收到乙方出具合同总价30％增值税专用发票后，10个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%款项作为预付款。

- 乙方完成设备的供货，经验收合格，甲方在收到乙方提交至合同总价80%增值税专用发票，甲方在10个工作日内支付乙方至合同总价80%的款项作为到货款。

- 电磁除铁器经安装、调试运行合格后（或因甲方原因未进行安装调试，设备到货30天后），甲方在收到乙方提交至合同全额增值税专用发票后，10个工作日内甲方支付乙方至合同总价97％的款项作为验收款。

- 预留合同总价3％作为质保金，质保期一年，质保期满后无质量问题，甲方无息支付乙方质保金。

- 质保条款：质量保证期为项目经甲方组织验收，最终验收合格之日起质保一年。在质保期内，如发生问题，乙方应及时免费负责维修，采取措施使设备最终满足要求。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务：

- 乙方代表：           职务：

- 验收质量要求

- 设备质量标准：合格。

- 乙方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，甲方有权退货；如造成损失的，甲方可要求乙方给予赔偿。

- 按国家规定的有关规范标准及相关技术规定，除铁器及其配套设备的材料、性能等质量标准，符合《悬挂式电磁除铁器》JB/T7689-2012及其他在用相关规范、标准要求。

- 设备到厂验收，双方依据招标技术规范对任何与本产品生产和检验有关的资料进行检查，发现质量问题，乙方应进行返修直至产品达到规定的质量要求造成的工期延误由乙方承担。

- 设备的验收以最终通过现场运行考核为准。

- 双方责任和义务

- 甲方必须按合同规定及时验收货物和支付货款。产品运抵指定交货地点后，甲方应立即派人对产品进行签收及保管，甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

- 乙方在规定的时间内逾期交货的，支付违约金人民币500元/天，逾期超过5日，甲方有权单方解除合同，甲方的一切损失由乙方承担。若因台风、地震、火灾、战争、封锁、暴动、罢工或其它非任何一方可合理控制之事件，致该方不能履行本合同时，应予免责，应立即以书面通知对方，报告该事件影响本合约之程度及预估之持续期间。若产品质量不符合本合同要求，甲方可无条件退货；造成甲方的损失，乙方应承担赔偿相应损失。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间　2020 年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式肆份，甲乙方双各持贰份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

代表：                                  代表：

电话：  	                               电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	                               传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

第五部分    报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

# 厦门海发环保能源股份有限公司

# 电磁除铁器采购项目

# 响应报价文件

# 项 目 编 号：

# 报价单位：                           （盖公章）

# 法定代表人或其委托代理人：

# 投标日期：2020 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 质量保证及售后服务承诺书（见附件6）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件7）；

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件（见附件8）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）(见附件9）；

- 技术参数表（附件10）；

- 供货清单（附件11）；

- 报价方认为需要提供的其他资料(见附件12)。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究电磁除铁器采购项目竞争性谈判采购文件全部内容，愿意以人民币：                     的总报价，含13％增值税专用发票。供货期符合谈判文件要求，按照谈判文件、合同、技术规范等承接上述项目的供货和保修任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，设备及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成全部合同货物供货和服务。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种情形。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 投标报价表

| 序号 | 具体项目 | ### 数量 | ### 单位 | ### 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁除铁器本体 | ### 1 | ### 台 |  |
| 2 | 整流控制柜 | ### 1 | ### 个 |  |
| 3 | 吊挂锁具装置、行走装置、轨道等配件 | ### 1 | ### 项 |  |
| 4 | 税金（13％增值税专票） | ### 1 | ### 项 |  |
| ### 合计（元） |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与电磁除铁器采购项目项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司电磁除铁器采购项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供符合谈判文件要求的电磁除铁器供货，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 注册资本不低于人民币1000万元(外企注册资本按开标当日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价统一转换为人民币)，并提供营业执照复印件并加盖公章。

- 自2017年1月1日至报价截止日期前，报价方必须具备国内不少于5个电厂项目除铁器（配套带宽B≥650mm）的运行业绩，并提供合同复印件，加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：投标方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第4、5项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6  质量保证及售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 材料质量承诺：我司保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，贵司有权退货；如造成损失的，贵司可要求我司给予赔偿。

- 工程质保承诺：我司保证按谈判文件要求进行产品制造和供货，确保该项目符合国家各有关质量验收标准与规范。质量保证期为项目经招标方组织验收，最终验收合格之日起12个月。在质保期内发生问题，我司将在接到通知后24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由我司自行负责。

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

备注：报价方可对以上质量保证及售后服务承诺书内容和条款进行补充和完善。

附件7 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件8 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件9 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章)

附件10 技术参数表

| 一、电磁除铁器本体 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 电磁除铁器型号 |  |  |  |
| 2 | 适合皮带宽度 | mm | 650 |  |
| 3 | 适用带速 | m/s |  |  |
| 4 | 额定悬挂高度 | mm |  |  |
| 5 | 磁感应强度 | mT |  |  |
| 6 | 励磁功率 | Kw |  |  |
| 7 | 冷却方式 |  |  |  |
| 8 | 吸起件重量 | kg |  |  |
| 9 | 最小吸引高度 | mm |  |  |
| 10 | 卸铁方式 |  |  |  |
| 11 | 工作制 |  |  | 连续 |
| 12 | 外形尺寸 | mm |  |  |
| 13 | 单台重量 | kg |  |  |
| 二、电磁除铁器吊装装置、行走装置及轨道 |  |  |  |  |
| 1 | 悬挂方式 |  |  | 水平安装 |
| 2 | 吊挂索具形式 |  |  |  |
| 3 | 行走装置 |  |  | 电动单轨单车 |
| 3.1 | 驱动电机功率 | kw |  |  |
| 3.2 | 驱动电机电压 | v |  |  |
| 3.3 | 驱动电机防护等级 |  |  | IP54 |
| 3.4 | 驱动电机绝缘等级 |  |  |  |
| 4 | 轨道 | m | 6 | 轨道与行走小车相配套 |
| 三、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 电控柜型号 |  |  | IP54 |
| 2 | 控制方式 |  |  | 一对一 |
| 3 | 电控柜至除铁器连接线缆 | m | 25 |  |
| 4 | 吊挂索具长度 | m |  | 吊挂点至除铁工作点高度5米 |
| 5 | 无磁托辊 | 个 | 6 | 规格Φ89,L250 |
| 6 | 滑轮、滑线 | 套 |  | 长度、数量满足现场安装需求 |
| 7 | 行程开关 | 套 |  |  |

附件11 供货清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除铁器本体 | 套 | 套 |  |  |
| 2 | 整流控制柜 | 台 | 台 |  |  |
| 3 | 吊挂锁具装置 | 套 | 套 |  |  |
| 4 | 行走装置 | 套 | 套 |  |  |
| 5 | 轨道 | 根 | 根 |  |  |
| 6 | 无磁托辊 | 根 | 根 |  |  |
| 7 | 滑轮、滑线 | 套 | 套 |  |  |
| 8 | 行程开关 | 套 | 套 |  |  |
| 9 | 备品备件（若有） | 套 | 套 |  |  |
| 10 | 专业工具（若有） | 套 | 套 |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件12 报价方认为需要提供的其他资料。